Závěrečná zpráva projektu AKTION č. 31p5 v roce 2001

# Název projektu: Odborná práce a praktikum z fyziky

Garant: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., katedra fyziky Pedagogická fakulta

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Studijní pobyt 5 rakouských studentů a jednoho učitele z Institutu experimentální fyziky Keplerovy univerzity v Linci proběhl 12. 2. – 16. 2. 2001 podle plánu:

- Měření úloh  základního kurzu fyzikálního praktika

- Odborné práce z fyziky výzkumného charakteru – holografický interferometr, příloha č. 2

- Exkurze na Biologickou fakultu Jihočeské univerzity - elektronová mikroskopie, příloha č. 2

- Praktikum školních pokusů

Podrobný program týdenního pobytu je uveden v příloze č. 1.

Studijní pobyt byl úspěšný a přispěl k výměně zkušeností jak odborných, tak i jazykových. Po odborné stránce se jednalo o rozšíření experimentální práce v oblasti interferometrie na katedře fyziky Pedagogické fakulty a exkurze do laboratoře elektronové mikroskopie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Klasicky úspěšná byla rovněž hospitace ve výuce fyziky na gymnáziu J. V. Jirsíka.

Abschlußbericht des Projektes AKTION Nr. 31p5 im Jahre 2001

# Projekt: Facharbeit und Praktikum in Physik

Garant: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., Lehrstuhl der Physik Pedagögische Fakultät

Südböhmische Universität, České Budějovice

Der Studienaufenthalt für 5 österreichische Studenten und einen Lehrer vom Institut für Experimentalphysik der J. Kepler-Universität in Linz vom 12.2.–16.2.2001 ist planmäßig verlaufen:

- Messung der Aufgaben im Grundkurs  physikalisches Praktikum

- Facharbeit in Physik mit wissenschaftlichem Charakter – holografischer Interferometer, Beilage Nr. 2

- Exkursion in  die Biologische Fakultät der Südböhmischen Universität – Elektronenmikroskopie, Beilage Nr. 2

- Praktikum der Schulversuche

Das ausführliche Wochenprogramm wird in der Beilage Nr. 1 angeführt.

Der Studienaufenthalt war erfolgreich und die Sprach- und Facherfahrungen aus diesem Aufenthalt war sehr wertvoll. In fachlicher Hinsicht ging es um die Erweiterung der experimentellen Arbeit auf dem Gebiet der holografischen Interferometrie am Institut für Physik der Pädagogische Fakultät und die Exkursion in die Biologische Fakultät der Südböhmischen Universität – Elektronmikroskopie. Besonders erfolgreich war auch die Hospitation im Physikunterricht am Jirsik-Gymnasium.

Beilage Nr. 1

Programm des Aufenthaltes der österreichischen Studenten der Physik aus der Kepleruniversität in Linz am für Physik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität

12. 2. - 16. 2. 2001

# Montag, 10.00 – 13.00 Uhr

- Studium der Intensität und der Induktion des magnetischen Feldes

- Studium des Blockes NAND

##### Verantwortlich: Dr. J. Kalčík							J 224

## Unterkunft und andere Angelegenheiten: Doc. V. Stach

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# Montag,  14.00 - 16.00 Uhr

### Praktikum der Schulversuche

### Verantwortlich: Doc. P. David, Dr. F. Špulák					J 219

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# Dienstag  9.00 – 12.30 Uhr

- Physikunterricht – ein Besuch am Jirsik-Gymnasium

- Die Abhändigkeit des Refraktionsindexes von dem Luftdruck

#### Verantwortlich: Doc. Stach, Mgr. Straňák					J 225, J 226

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

### Dienstag,  13.30 – 16.00 Uhr

- Studium des stehenden Wellenganges der Saite

- Akustische Messungen mit der Kundt –  und Quinckröhre

Verantwortlich: Dr. J. Tesař								J 226

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# Mittwoch,  9.00 – 12.30 Uhr

Programm DIPS - Bildungsdigitalisierung

#### Verantwortlich: Ing. M. Šerý							J 216

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# Mittwoch,  13.30 – 16.00 Uhr

Messung des Druckabfalls im gesaugten System und Bestimmung des Saugvermögens

der Vacuumpumpe

#### Verantwortlich: Dr. J. Kalčík							J 216

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Donnerstag,  9.00 – 12.30 Uhr

Auswertung der physikalischen Messung durch das Programm MATLAB

Verantwortlich: Dr. J. Blažek							J 242

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Donnerstag, 13.30 – 16.00 Uhr

Exkursion – Elektronenmikroskop – Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik

Verantwortlich: Doc. V. Stach

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Freitag,  9.00 – 12.30 Uhr

- Messung der dynamischen Viskosität des Wassers mit der Mariottflasche

- Messung der dynamischen Viskosität des Öls mit dem Höpplerviskosimeter

- Studium der gedämpften Schwingungen in der U-Röhre

Verantwortlich: Dr. J. Tesař, Mgr. P. Kříž					J 225

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Freitag  13.30 Uhr

Beendigung des Aufenthaltes

Verantwortlich: Doc. V. Stach, Dr. J. Tesař					J 225

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# Beilage Nr. 2

# Laboratory Work with Topics from Scientific Physics

- Experiments with the precision interferometer Pasco

It is possible to set up Michelson and Fabry  Perot interferometers simply and quickly by means of the precision interferometer Pasco. Both above mentioned interferometers belong to basic settings of interferometers. We can use these interferometers for three basic experiments. In the fist one we simply determine the wavelength of used laser light beam. The second experiment represents measurements of the glass refractive index (eventually refractive indexes of other solid substances of similar basic properties). The third experiment, which can be carried on using of the precision interferometer Pasco, deals with the determination of dependence of refractive index on the pressure of air.

- Experiments with the Rayleigh interference refractometer

We can use the Rayleigh interference refractometer for determination of dependence of refractive index on the pressure of air as well. We can use it for determination of dependence of the refractive index on above all degree of vacuum in the glass tube. It is possible to use this refractometer for finding out the concentrations of water solutions of some salts or sugar.

- Experiments with the holographic interferometer

The set of the holographic interferometer is mainly used in the area of theoretical and experimental physics. The main purpose of experiments with this interferometer is to create the interferograms and their consequent processing by means of PC and some special programs. We mainly apply the method of holographic interferometry for studying of the torch discharges stabilised by the working gas flow. Interferograms of the flowing gas contain information about the phase shift between two states of the gas. The determination of the phase shift is the first step in getting information about the inner conditions in cylindrically symmetric torch discharges. Slightly modified Takeda method based on the Fourier transformation is applied to determine the phase information from the interferogram. The least squares spline and polynomial approximations are used for filtering and smoothing intensity profiles of interferograms. For the purpose of numerical testing of the method, we developed a code that for some quantities given in advance reconstructs the corresponding interferogram.

- Laboratory of electron microscopy

The Laboratory renders electron microscope services (transmission/scanning electron microscopy) for ultrastructural or surface research in biology. The facility serves the research needs of the Association of Biological Institutes, Academy of Sciences of the Czech Republic with the University of South Bohemia and customers outside the university as well.